LÜTFEN DİKKAT: Aşağıdaki spesifikasyonda, [ ] sembolüyle vurgulanmış alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda, mühendisin bir seçim yapması, projeye özgü belirli bilgiler eklemesi ve söz konusu proje için geçerli olmayan öğeleri silmesi gerekmektedir.

Amperometrik Ozon Sensörü

İçme suyu arıtma tesislerinde, dağıtım şebekelerinde ve ozonun ppb ve ppm düzeylerinde izlenmesini gerektiren diğer uygulamalarda ozon ölçümü yapan online, tek kanallı endüstriyel sensör.

Cihazda, O3 konsantrasyon ölçümü için amperometrik yöntem kullanılır. O3 moleküllerinin amperometrik sensöre doğru seçici difüzyonu bir membran ile sağlanır. Ölçüm, pH ve sıcaklık için kompanse edilir. Sensör için dijital evrensel kontrol

ünitesi gereklidir.

Teknik Veriler

Ölçüm aralığı	0,005 - 2 mg/L O3

Saptama limiti	0,005 mg/L O3

Doğruluk	%3 veya ± 10 ppb O3 (hangisi daha büyükse)

Standart sapma	%1,0

Tepki süresi	90 saniyeden kısa sürede %90

Ölçüm sıklığı	Sürekli

Akış	Akış hücresi ile 14 L/s (200 - 250 mL/dak) otomatik regülasyon

Basınç aralığı	Akış hücresinde 0,1 - 2 bar

Numune sıcaklığı	2 - 45 °C

Sıcaklık kompanzasyonu

Otomatik aşırı numune sıcaklığı aralığı

Ölçüm prensibi	Amperometrik/Membran (elektrot, membran, elektrolit)

Girişimler	Brom, kloramin, klor, klor dioksit veya hidrojen peroksitten etkilenmez.

Kalibrasyon metodu	Sıfır noktası kalibrasyonu: Elektrikle veya ozonsuz suyla

Kalibrasyon: Laboratuvar yöntemini proses numunesiyle karşılaştırma

Kalibrasyon aralığı	2 ay

Montaj biçimi	Düz, dikey yüzey (pano, stand vb.)

Numune girişi	0,25 inç dış çap Numune çıkışı	0,5 inç iç çap Saklama koşulları	-20 - 60 °C

Bağıl nem	%0 - 90 yoğuşmasız

Bakım aralığı	Membran ve elektrolit için (ölçüm hücresi) 6 ay

Yükseklik                      270 mm Genişlik                         250 mm Ağırlık                            6,5 kg

Muhafaza Su

Geçirmezlik Sınıfı

Kontrol ünitesi

uyumluluğu

IP66 / NEMA 4X

Evrensel kontrol ünitesi, Çok parametreli evrensel kontrol ünitesi

Teslimat Kapsamı

[ ] (gerekli olmayanları silin) Analitik Cihaz

Amperometrik Ozon Sensörü

Montaj stili

[ ] Duvar montajı

Opsiyonel Aksesuarlar

[ ] Asitleme ünitesi

[ ] Kesikli akış ünitesi

[ ] Cihaz standı

[ ] Gerilim azaltıcılı 125 V güç kablosu

[ ] Gerilim azaltıcılı 230 V güç kablosu

[ ] Dijital uzatma kablosu   	(1/7,6/15,2/30,5 m seçenekleri) (Standart kablo uzunluğu 0,4 metredir)

[ ] Dijital sonlandırma kutusu (dijital sensör ile kontrol ünitesi arasındaki kablonun uzunluğu 100 ile 1000 m arasında olduğunda gereklidir)

Yedek Parçalar

[ ] Ozon elektrotu

[ ] Önceden monte membranlar (pk/4) [ ] Elektrolit

Servis

[ ] Üretici firma servis personeli tarafından verilen devreye alma hizmeti cihazın temel çalıştırma eğitimi ve performansının belgelendirilmesini kapsar.

[ ] Üretici firma Servis Bakım Anlaşmaları; cihazın devreye alımı ile kullanıcı hizmetine verilmesi ile başlayan ve 12 aylık kullanım dönemi sonunda, üretici tarafından tavsiye edilen koruyucu bakımlarını, belirlenmiş periyotlarla kalibrasyonunu ve gerektiğinde onarımını kapsar.

Marka:  Hach

Ürün:	9185 sc Amperometrik Ozon Sensörü